Glossário – FPS (Furukawa Production System) e Monozukuri

Base: manuais de treinamento e diretrizes do Grupo Furukawa

Com base nos manuais de treinamento e diretrizes do Grupo Furukawa, este glossário apresenta os termos fundamentais para a compreensão e aplicação do FPS (Furukawa Production System) e da filosofia Monozukuri.

# Índice (ordem alfabética)

3G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu)

5 Porquês

5S

Andon

FIFO (First-In, First-Out)

Fluxo Contínuo

FPS (Furukawa Production System)

Gemba-ryoku

Heijunka

Jidoka (Autonomação)

Just-in-Time (JIT)

Kaizen

Makigami-Bunseki

Market-in

Mieruka (Gestão Visual)

Monozukuri

Mottainai

Muda (Desperdício)

Mura (Variação)

Muri (Sobrecarga)

PDCA

Poka-Yoke

Sistema Puxado

Tabela de Observação

Takt Time

TPS (Toyota Production System)

Trabalho Padronizado (Hyôjunka)

VSM / MFV (Mapeamento de Fluxo de Valor)

# Glossário por categorias

## 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias

Monozukuri: Literalmente "fazer produtos", mas na Furukawa significa obter a satisfação do cliente através de 5 métodos integrados: como comprar, produzir, vender, estocar e transportar.

FPS (Furukawa Production System): Filosofia básica de fabricação do grupo que utiliza mecanismos de produção para a eliminação completa de desperdícios e o desenvolvimento de recursos humanos.

TPS (Toyota Production System): Sistema que busca a racionalidade na produção através da eliminação do "Muda" (desperdício), servindo como base para o FPS.

Market-in: Mentalidade de fornecer produtos que atendam exatamente às necessidades do mercado e às expectativas de qualidade, custo e prazo (QCD) do cliente.

Gemba-ryoku: Capacidade das pessoas no local de trabalho (Gemba) de descobrir e resolver problemas proativamente.

## 2. Os 3Ms e os Sete Desperdícios

Muda (Desperdício): Qualquer elemento que aumenta o custo sem agregar valor ao produto. Os sete tipos de Muda são: Superprodução, Espera, Transporte, Processamento desnecessário, Inventário (estoque), Movimentação e Produtos defeituosos.

Mura (Variação): Inconstância ou flutuação nos processos.

Muri (Sobrecarga): Excesso de trabalho ou condições irracionais impostas a pessoas ou máquinas.

Mottainai: Termo japonês que expressa gratidão pelos recursos e aversão ao desperdício, valorizando cada item utilizado.

## 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka

Just-in-Time (JIT): Produzir apenas o que é necessário, no momento certo e na quantidade certa.

Takt Time: Ritmo da produção determinado pela demanda do cliente.

Fluxo Contínuo: Produção sem interrupções entre as etapas.

Sistema Puxado: O processo subsequente retira apenas o necessário do processo anterior.

Heijunka: Nivelamento da produção em quantidade e variedade para evitar picos de carga.

Jidoka (Autonomação): Dar inteligência humana às máquinas para que parem automaticamente ao detectar anomalias, garantindo a qualidade na fonte e separando o trabalho do homem do da máquina.

Andon: Dispositivo visual (painel de luzes) que sinaliza o estado da operação ou anomalias que exigem parada.

Poka-Yoke: Dispositivos à prova de erros que impedem a ocorrência de defeitos ou falhas operacionais.

## 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen)

Kaizen: Atividade de melhoria contínua focada em agregar valor e eliminar desperdícios com baixo investimento.

Trabalho Padronizado (Hyôjunka): Definição da sequência de trabalho, tempo de ciclo e estoque padrão (WIP) para garantir segurança, qualidade e eficiência.

5S: Programa de cinco sensos para organizar o local de trabalho: Seiri (Utilização), Seiton (Organização), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Padronização) e Shitsuke (Disciplina).

Mieruka (Gestão Visual): Uso de controles visuais para que qualquer pessoa consiga identificar anomalias e o status da produção rapidamente.

VSM / MFV (Mapeamento de Fluxo de Valor): Ferramenta visual para desenhar o fluxo de materiais e informações, permitindo enxergar desperdícios em toda a cadeia.

PDCA: Ciclo de gestão para melhoria contínua (Plan, Do, Check, Action).

## 5. Termos de Observação e Análise

3G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu): Princípio de ir ao local real (Gemba), observar o item real (Gembutsu) e verificar os fatos reais (Genjitsu).

FIFO (First-In, First-Out): Sistema onde o primeiro item a entrar no estoque deve ser o primeiro a sair.

5 Porquês: Técnica de perguntar "por que?" repetidamente até encontrar a causa raiz de um problema.

Tabela de Observação: Ferramenta para tomada de tempos e análise detalhada dos elementos de trabalho.

Makigami-Bunseki: Análise de mapa de fluxo focada especialmente em processos administrativos e áreas indiretas.

# Glossário (ordem alfabética)

| Termo | Definição | Categoria |
| --- | --- | --- |
| 3G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu) | Princípio de ir ao local real (Gemba), observar o item real (Gembutsu) e verificar os fatos reais (Genjitsu). | 5. Termos de Observação e Análise |
| 5 Porquês | Técnica de perguntar "por que?" repetidamente até encontrar a causa raiz de um problema. | 5. Termos de Observação e Análise |
| 5S | Programa de cinco sensos para organizar o local de trabalho: Seiri (Utilização), Seiton (Organização), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Padronização) e Shitsuke (Disciplina). | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |
| Andon | Dispositivo visual (painel de luzes) que sinaliza o estado da operação ou anomalias que exigem parada. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| FIFO (First-In, First-Out) | Sistema onde o primeiro item a entrar no estoque deve ser o primeiro a sair. | 5. Termos de Observação e Análise |
| Fluxo Contínuo | Produção sem interrupções entre as etapas. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| FPS (Furukawa Production System) | Filosofia básica de fabricação do grupo que utiliza mecanismos de produção para a eliminação completa de desperdícios e o desenvolvimento de recursos humanos. | 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias |
| Gemba-ryoku | Capacidade das pessoas no local de trabalho (Gemba) de descobrir e resolver problemas proativamente. | 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias |
| Heijunka | Nivelamento da produção em quantidade e variedade para evitar picos de carga. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| Jidoka (Autonomação) | Dar inteligência humana às máquinas para que parem automaticamente ao detectar anomalias, garantindo a qualidade na fonte e separando o trabalho do homem do da máquina. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| Just-in-Time (JIT) | Produzir apenas o que é necessário, no momento certo e na quantidade certa. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| Kaizen | Atividade de melhoria contínua focada em agregar valor e eliminar desperdícios com baixo investimento. | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |
| Makigami-Bunseki | Análise de mapa de fluxo focada especialmente em processos administrativos e áreas indiretas. | 5. Termos de Observação e Análise |
| Market-in | Mentalidade de fornecer produtos que atendam exatamente às necessidades do mercado e às expectativas de qualidade, custo e prazo (QCD) do cliente. | 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias |
| Mieruka (Gestão Visual) | Uso de controles visuais para que qualquer pessoa consiga identificar anomalias e o status da produção rapidamente. | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |
| Monozukuri | Literalmente "fazer produtos", mas na Furukawa significa obter a satisfação do cliente através de 5 métodos integrados: como comprar, produzir, vender, estocar e transportar. | 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias |
| Mottainai | Termo japonês que expressa gratidão pelos recursos e aversão ao desperdício, valorizando cada item utilizado. | 2. Os 3Ms e os Sete Desperdícios |
| Muda (Desperdício) | Qualquer elemento que aumenta o custo sem agregar valor ao produto. Os sete tipos de Muda são: Superprodução, Espera, Transporte, Processamento desnecessário, Inventário (estoque), Movimentação e Produtos defeituosos. | 2. Os 3Ms e os Sete Desperdícios |
| Mura (Variação) | Inconstância ou flutuação nos processos. | 2. Os 3Ms e os Sete Desperdícios |
| Muri (Sobrecarga) | Excesso de trabalho ou condições irracionais impostas a pessoas ou máquinas. | 2. Os 3Ms e os Sete Desperdícios |
| PDCA | Ciclo de gestão para melhoria contínua (Plan, Do, Check, Action). | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |
| Poka-Yoke | Dispositivos à prova de erros que impedem a ocorrência de defeitos ou falhas operacionais. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| Sistema Puxado | O processo subsequente retira apenas o necessário do processo anterior. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| Tabela de Observação | Ferramenta para tomada de tempos e análise detalhada dos elementos de trabalho. | 5. Termos de Observação e Análise |
| Takt Time | Ritmo da produção determinado pela demanda do cliente. | 3. Pilares de Sustentação: JIT e Jidoka |
| TPS (Toyota Production System) | Sistema que busca a racionalidade na produção através da eliminação do "Muda" (desperdício), servindo como base para o FPS. | 1. Conceitos Fundamentais e Filosofias |
| Trabalho Padronizado (Hyôjunka) | Definição da sequência de trabalho, tempo de ciclo e estoque padrão (WIP) para garantir segurança, qualidade e eficiência. | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |
| VSM / MFV (Mapeamento de Fluxo de Valor) | Ferramenta visual para desenhar o fluxo de materiais e informações, permitindo enxergar desperdícios em toda a cadeia. | 4. Ferramentas de Padronização e Melhoria (Kaizen) |